FUENTE DC-DC INDUSTRIAL

CON SOPORTE PARA RASPBERRY PI

Entrada declarada 9-60 V CC · salida nominal 5,1 V por USB-C · montaje sobre placa metálica

| Producto | Fuente DC-DC industrial con soporte para Raspberry Pi |
| --- | --- |
| Revisión | 1.0 |
| Fecha | 22/07/2026 |
| Controlador principal | Texas Instruments TPS40170RGYR |
| Salida | 5 V CC nominal mediante USB-C |

IMPORTANTE: La Raspberry Pi, el sistema de refrigeración y sus accesorios no están incluidos. La fotografía muestra un ejemplo de montaje.

# 1. Descripción general

Esta unidad combina una fuente conmutada DC-DC y una placa metálica de soporte para integrar una Raspberry Pi u otro ordenador monoplaca compatible. La entrada se realiza mediante una borna enchufable de dos polos y la salida de 5 V se entrega por un conector USB-C macho orientado al equipo instalado.

El conjunto está pensado para instalaciones industriales, máquinas, armarios eléctricos, sistemas de control y equipos alimentados desde buses de corriente continua. La placa metálica sirve como base mecánica y facilita un montaje ordenado, con puntos de fijación para el ordenador y para el módulo de alimentación.

Se ha dispuesto que fuente pueda soportar 60V para asegurar su durabilidad en un entorno industrial y resistencia ante picos ,  DESACONSEJAMOS TOTALMENTE SUPERAR LOS 24VDC POR EL RIESGO DE ELECTROCUCION QUE CONLLEVA.

## 1.1 Características principales

- Entrada declarada de 9 a 60 V CC.

- Salida nominal de 5,1 V CC por conector USB-C.

- Controlador PWM síncrono TPS40170RGYR.

- Protección de entrada mediante fusible PTC, diodo de protección y TVS.

- Protección TVS en la salida de 5,1 V.

- Placa metálica galvanizada con ranuras tipo bocallave y agujeros de montaje.

- Soporte mecánico para Raspberry Pi; otros equipos requieren comprobar dimensiones, taladros y alimentación.

- Diseño con componentes de potencia discretos, bobina de 8,2 µH y condensadores de entrada y salida.

- Corriente de salida máxima 5A.

# 2. Especificaciones técnicas

| Parámetro | Valor | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Tensión de entrada | 9-60 V CC | Rango declarado en la imagen comercial suministrada. |
| Tensión de salida | 5 V CC nominal | La red del esquema está identificada como 5v. |
| Conector de entrada | Borna enchufable de 2 polos, paso 5,08 mm | Modelo indicado: WJ2EDGRC-5.08-2P. |
| Conector de salida | USB-C macho | Se usa como salida de alimentación hacia la Raspberry Pi o equipo compatible. |
| Controlador | TPS40170RGYR | Controlador buck síncrono de TI. |
| MOSFET superior | HSBB0096 | Q1 en el esquema. |
| MOSFET inferior | AGM609AP | Q2 en el esquema. |
| Inductor | 8,2 µH | L1. |
| Fusible de entrada | BSMD3425-260-60V | F1, PTC rearmable según referencia. |
| TVS de entrada | SMBJ60A | D2. |
| Protección serie de entrada | SB10100 | D1. |
| TVS de salida | SMBJ6.0A | D3. |
| Capacidad principal de entrada | 220 µF + condensadores cerámicos | C1 y C2-C4/C18. |
| Capacidad principal de salida | 470 µF + condensadores cerámicos | C19 y C5-C8. |
| Corriente máxima de salida | 5A |  |

ADVERTENCIA: No conectar una carga que supere la capacidad real del módulo. La corriente máxima debe fijarse después de ensayos con la caja, ventilación, temperatura ambiente y cableado definitivos.

# 3. Arquitectura eléctrica y protecciones

## 3.1 Etapa de entrada

La alimentación entra por CN23. El esquema incorpora un fusible PTC F1, un diodo SB10100 en serie y un supresor transitorio SMBJ60A conectado entre DCIN y GND. Esta combinación ofrece protección frente a sobrecorriente, conexión incorrecta y transitorios, aunque no sustituye las protecciones exigidas por la instalación.

## 3.2 Conversión DC-DC

El TPS40170RGYR controla una etapa buck síncrona formada por Q1, Q2 y la bobina L1 de 8,2 µH. La red de realimentación regula la salida identificada como 5v. Los condensadores de entrada y salida reducen el rizado y aportan reserva de corriente durante cambios rápidos de carga.

## 3.3 Protección de salida

La salida incluye un TVS SMBJ6.0A. El conector USB-C se usa como enlace de potencia; el esquema no muestra negociación USB Power Delivery. El equipo conectado debe aceptar 5 V directamente.

Figura 1. Esquema eléctrico suministrado, revisión 1.0.

# 4. Conexiones

## 4.1 Entrada DC

| Terminal | Señal | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | DCIN / + | Positivo de entrada, 9-60 V CC. |
| 2 | GND / - | Retorno de la alimentación. |

## 4.2 Salida USB-C

El conector USB-C macho está cableado como salida de 5 V y GND. No se debe usar como puerto de datos. Antes de conectar un equipo distinto de una Raspberry Pi, verifique la tensión requerida, el tipo de conector, la polaridad y el consumo máximo.

## 4.3 Polaridad y cableado

- Conectar siempre con la alimentación desconectada.

- Comprobar dos veces la polaridad antes de energizar.

- Usar cable con sección adecuada a la corriente y longitud de la instalación.

- Evitar bucles de cable y mantener la entrada alejada de señales sensibles.

- Instalar una protección externa adecuada cerca de la fuente principal cuando la normativa o el equipo lo requieran.

PELIGRO: Una inversión de polaridad o una sobretensión fuera del rango declarado puede dañar la fuente y el equipo conectado.

# 5. Compatibilidad

## 5.1 Raspberry Pi

La placa se ha preparado para montar una Raspberry Pi sobre separadores y alimentar el equipo mediante USB-C. La Raspberry Pi no forma parte del suministro. El usuario debe comprobar que el modelo concreto encaja en los puntos de fijación y que su consumo está dentro de la capacidad validada del módulo.

## 5.2 Otros ordenadores monoplaca

Puede usarse con otros SBC o controladores de 5,1 V cuando se cumplan todas estas condiciones: entrada real de 5,1 V, consumo compatible, conector adecuado, patrón mecánico compatible o adaptado, y ausencia de riesgo de contacto con la placa metálica.

# 6. Montaje mecánico

El soporte es una placa metálica galvanizada con bordes redondeados, dos ranuras tipo bocallave en la zona superior, un recorte inferior y varios agujeros para separadores y fijación.

Figura 2. Plano dimensional de la placa de soporte. Cotas en milímetros.

## 6.1 Recomendaciones de montaje

- Usar todos los separadores previstos para evitar flexión de la PCB.

- Comprobar que ningún terminal o soldadura toque la placa metálica.

- Mantener espacio libre alrededor de la bobina, MOSFETs y controlador.

- No cubrir el módulo con espuma, cinta o materiales que impidan disipar calor.

- Antes de mecanizar una caja, verificar las medidas con una unidad física o con el fichero mecánico de fabricación.

# 7. Instalación y puesta en marcha

1. Desconectar completamente la alimentación.

2. Fijar la placa metálica a la pared, chasis o armario usando las ranuras y agujeros disponibles.

3. Montar el módulo DC-DC sobre sus separadores y comprobar que no existe contacto eléctrico con el soporte.

4. Montar la Raspberry Pi o el equipo compatible usando los separadores correspondientes.

5. Conectar el USB-C de salida al equipo.

6. Conectar la entrada DC respetando positivo y negativo.

7. Aplicar alimentación sin periféricos de gran consumo y comprobar que la salida es aproximadamente 5 V.

8. Arrancar el equipo y vigilar tensión, temperatura y estabilidad.

9. Conectar las cargas adicionales una a una.

10. Realizar una prueba prolongada en las peores condiciones previstas de temperatura y carga.

## 7.1 Comprobaciones iniciales

- La tensión de salida permanece estable durante el arranque.

- No aparecen reinicios por baja tensión en la Raspberry Pi.

- La borna, el cableado, el diodo, la bobina y los MOSFETs no alcanzan temperaturas anormales.

- No hay ruidos, olor, decoloración o vibración mecánica.

- La tensión de entrada no cae por debajo del mínimo durante los picos de carga.

# 8. Seguridad y uso correcto

- Producto para integración por personal con conocimientos eléctricos.

- No manipular con tensión aplicada.

- No usar en ambientes mojados, con condensación o polvo conductor sin una caja adecuada.

- No usar cerca de materiales inflamables.

- La placa metálica debe quedar fijada y sin bordes accesibles peligrosos.

- La protección interna no sustituye fusibles, seccionamiento, puesta a tierra ni otras medidas de la instalación.

- No superar 60 V CC en la entrada.

- No conectar la salida a una fuente externa de 5 V sin estudiar el posible retorno de corriente.

- Se ha dispuesto que fuente pueda soportar 60V para asegurar su durabilidad en un entorno industrial y resistencia ante picos , DESACONSEJAMOS TOTALMENTE SUPERAR LOS 24VDC POR EL RIESGO DE ELECTROCUCION QUE CONLLEVA. Queda bajo la responsabilidad del usuario final la protección de las personas frente a tensiones DC elevadas.

# 11. Contenido del suministro

| Elemento | Incluido |
| --- | --- |
| Placa metálica de soporte | Sí |
| Módulo fuente DC-DC | Sí |
| Borna enchufable de entrada | Según configuración comercial; confirmar |
| Separadores y tornillería | Confirmar en la referencia de venta |
| Raspberry Pi | No |
| Disipador y ventilador de Raspberry Pi | No |
| Tarjeta microSD y periféricos | No |

Figura 3. Soporte y módulo de alimentación sin Raspberry Pi.

# 12. Identificación de revisión y referencias

Este documento describe el conjunto mostrado en los archivos suministrados. Los componentes, conectores, cotas o prestaciones pueden cambiar en revisiones posteriores. Antes de integrar el producto en una máquina o publicarlo en un catálogo, confirme la revisión del esquema, el PCB, la placa metálica y las pruebas de validación.

- Esquema eléctrico “dc-dc rpi”, revisión 1.0, fecha 25/05/2026.

- Plano dimensional “dimensions.pdf”.

- Fotografías de catálogo suministradas por el usuario.

- Documento de estilo “Datasheet Interface I2C Industrial Subitronics Rev. 1.0”.

NOTA TÉCNICA: Datos pendientes de validación para una ficha comercial definitiva: corriente máxima continua, corriente de pico, eficiencia, rizado, temperatura de funcionamiento, reducción térmica, protección ante cortocircuito, EMC y certificaciones.